智能笔的用法

一左键点选类（左键点一下立刻松开）

1直线：左键，左键，右键结束。

2矩形：输入长度，宽度，左键点一下松开，移动鼠标到你想要的方向，左键再点一下即可。

3水平-垂直：左键点一下拉出一条任意直线，按一下ctrl键，移动鼠标

（线只有自己方向不会和鼠标键头走）左键再点一下结束。

线上找点：在智能模式F5对话框输入找点尺寸，移动鼠标找到需要的点

4弧线：左键在不同的位置点3下以上，右键结束。

二：右键点选类（右键点一下立刻松开）

右键点线注意：线会变成红色而且线上有红色的点

1调整曲线：[修改线条的弧度]右键点选你要修改的线，左键按住红色的点拖动，右键结束。

2曲线加点：[右键点选你要修改的线（线会变成红色，而且有红色的点）按住ctrL不放，左键点要加点的地方，右键结束。

3曲线减点：[右键点选你要修改的线,按住shife键不放，左键点要减点的地方，右键结束。

三：左键框选类（即按住左键不放拖动鼠标，有红色虚框，称为框选）

框选注意：那条线要变就框选，（变指复制 修改 删除，移动位置等等）

那一端要变就框选那一端，框线切记不要框中点。框选只有左键）

1：删除：左键按住鼠标移动框选要删除的线松开鼠标，按Dellete键即可删

3：一端修正：（指两条相交的线，删除一端与一条线延长到另外一条线上。）

[框选要延长或删除的一端，左键点选修正后的新位置的线，右键结束。]

4：两端修正：即一条线同时延长到两条线上[框选线，左键点选延长到边两条线，右键结束。

5：角连接：即两条线形成一个角。注意一定只能框选两条线。

[框选两条要素，右键结束。]

7：平行线：[先在长度框输入平行的距离,框选参照的线，鼠标箭头放在平行线的方向 按p键。]

9：线合并：指两条线变成一条线[框选要合并的线，按+号.]

10：平移与复制：即移动位置与复制  框选移动的线或图形，右键结束，按住左键不放，移动鼠标到指定位置，按住Ctrl键不放移动鼠标即代表复制。

工具操作步骤

1.圆角处理： 请选择参与圆角处理的两条线（只能是两条线），输入圆角半径大小，拖动鼠标指示圆角方向，按一下Shift可生成曲线圆角，也可输入圆角半径。

2. 抛量修改：即给线做抛弧

左键框选或点选要做抛量的线条，移动鼠标指示抛线的方向，

3.矩形：  左键点选择矩形中心点，在数据框里输入相对应的数据。

4.梯形：  左键点选择矩形中心点，在数据框里输入相对应的数据。

5. 纸形剪开及复制： 左键框选或点选所有被剪开的线，右键结束。再左键点选要分割剪开的线，按右键结束。在移动侧按住左键不放拖动鼠标到想要的位置。按Ctrl可复制。

6. 提取纸格：按住Shift左键点选要提取的纸格，右键结束。移动鼠标到指定位置。

7. 要素镜像：左键框选要参与对称的线，右键结束。先按住ctrl键不放左键点选对称中间线即可。（如不按住Ctrl就没有复制的效果）

8. 刷新缝边：  左键点选刷新缝边工具即可。（从结构图变成纸格）。

9. 删除缝边：  左键框选要删除缝边的纸格（也可直接框选纸格纹路线），按右键结束。（从纸格变成结构图）。

10. 缝边宽度：（缝边宽度就是给纸格加止口或加折边的意思）  先输入新的缝边宽度，左键点选或框选要修改的净边线（也可框选整个纸格），右键结束。

11. 纸格属性定义： 即给纸格命名写物料的意思）

在目标纸格中；右键点击纸格内的箭头，定义纸格名称与物料

按住Shift+左键可定义二级纱向（即给纸格写另外的一种物料）左键点选第一点起点，再左键点选第二点终点即可。按Shift+右键可删除二级纱向

12.长度测量：左键框选或点选要测量的线条（该功能测量多条线的总和），右键结束。同时按住shift键不放可测量走位线的长度。

13. 拼合检查:  左键选择第一组要测量的线（可选多条）右键结束，再左键选择第二组要测量的线右键结束。（该功能目的就是分别测量两组线的长度和，同时两组线可以做对比和修改）

17. 全屏：左键点选图标即可。或按键盘快捷键V。（备注：该功能是方便与隐藏的纸格可以全部展现在可看的区域。）

18. 手动拖屏：左键点选图标，鼠标放在操作区域按住左键拖动，右键结束。

20. 删除：左键框选要删除的线条或纸格，右键结束。

21. 平移：左键框选要平移的线或图形，右键结束。按住左键拖动要放到的位置，同时按住ctrl键不放可复制。

22.牙位： 即做狗牙和打直刀效果

先输入牙位的宽度和深度，再鼠标放在线上左键点要打牙位的起点和终点，单牙位可按右键结束。

23.刀口： 1.普通刀口： 先在长度出输入数值,左键款选线的起点端右键结束。2.指定刀口：鼠标放在要打牙位的净边线上，右键单击。3.要素刀口：左键框选要打牙位的净边线或再左键点选方向参考线，右键结束。

24.编辑牙位：即删除或更改的刀口牙位大小与刀口牙位角度）

左键框选要删除或更改的刀口或牙位）1.按键盘的Delete可删除刀口。2.在数据框重新输入牙位的深度和宽度可以改变牙位打大小。3.按住ctrl和移动鼠标可更改刀口或牙位角度。（这个功能可以删除牙位、更改牙位

25. 工艺线   明线： 先输入车明线的数值，左键点选要做明的参考线（参考线只能一条一条点不可多条选择），再左键点选要车线的方向。或左键点选纸格纱向生成纸格明线。

26. 端移动： 左键框选或点选移动的线条右键结束，按住左键不放拖动到你想要的新位置，按Ctrl可复制。

27. 点打断： 左键点选要打断的线条，再左键点选要打断的位置。

28. 要素属性定义：（此功能的目的在于把某条线属性变成另外一种属性如：把一条普通的线变成半切线、全切线、虚线） 左键框要更改的线条按右键结束。

29. 形状对接：  左键框选移动对接的线条或图形按右键结束，左键点选移动对接线的起点和终点，再左键点选固定线的起点和终点，按Ctrl可复制。

30. 打孔：（此功能用与打孔定位）横方向与纵方向指圆孔直径  先输入打孔的尺寸，左键点选打孔的位置。

31.贴边操作： 请选择参与贴边的线，按右键结束。左键框选两条修正要素右键结束，按住左键拖动贴边线到你想要的位置。

32.纸格拉伸： 即把纸格拉大与缩小

一次性框选参与操作的线（左键可点选多余要素），右键结束在对话框中输入移动量，点上、下、左、右键移动。按确定。

33.双垂线： 请选择参与操作的两条线，可拖动鼠标点选左键结束。按住Shift可进行坐标系参照操作，按Ctrl可进行双等居操作。

34.阵列： 左键点选阵列的起点和终点，按Ctrl可进入丁字尺模式。右键结束生成基线

35. 联动修改： 请按顺序选择联动修改要素组1，右键结束，再选择要素组2右键结束。按Ctrl加点，按住左键修改到你要的幅度，右键确定

36.对称修改：  请选择被修改的线，按右键结束。左键点选对称轴的起点和终点，按住Ctrl加点，可调整线条右键结束。

37.拉链：  左键点击拉链的起点和终点，按住Shift可选择边，右键生成拉链基线。按住Ctrl键可做水平、垂直拉链

38.生成走位线：请左键框选目标纸格，并输入走位线宽度右键结束。

39.等宽围：先输入围的宽，左键从上往下不要超过中点，依次选择做围的线，按右键结束。要看3D效果就按住shift键不放，右键结束。

40.拉链缝合：即模仿手工比围打刀口

请按顺序左键依次选择所有固定侧要素，右键结束。再选择所有移动侧要素，右键结束。鼠标放在固定侧的线起点，用鼠标指定缝合位置。按N打对位刀口，同一个位置按第二次结束取消按A、S进行左右微 动调整，按D、F进行移动侧左右微调。按Q定位退出，按Alt+H分开。

41.不等宽围：即指围的起始和终止宽度不一样    左键依次选择做围的线，右键结束，依次顺序指定分段过渡点，并输入宽度值，按右键结束生成目标围。

42.ET围：（即用前后幅生成的围片）左键依次点选前幅围线，并指定前幅对中线，按右键结束选择。再左键依次后幅围线，并指定后幅对中线，右键结束。

43.打褶：先输入褶量，左键框选参与打褶的要素，右键结束，

从固定侧起依次选择褶线的上端，右键结束。左键点选衣褶的倒向侧，绿色显示时可修改数值。点左键预览右键结束。（按Ctrl+右键可自动连接）

44.打角：先输入分割量，框选参与打角的要素，左键指示起始端，左键指示终点端

左键点选打角线，右键结束。

45.接角圆顺：即模仿手工接线顺不顺

请首先确定被圆顺的要素是否要合并，依次选择被圆顺要素，按右键结束选择，左键依次点选缝合要素的起点端，右键结束。左键调整圆顺曲线，右键结束曲线调整。同时按Shift键可进行3D仿真。

46.固定等分割：先输入分割量和等分数，左键框选参与分割的要素右键结束。依次指示固定侧的起点端，右键结束。依次指示展开侧的起点端，右键结束选择。（按Ctrl+右键可自动连接）

47.指定分割：先输入分割量，左键框选参与分割的要素，右键结束。

请依次选择固定侧的起点端，右键结束。请依次选择展开侧的起点端，右键结束。再左键点选分割线，右键结束。（按Ctrl+右键可自动连接）

48.局部旋转：框选参与旋转的要素，右键结束。请旋转固定侧要素并指示旋转中心点，移动鼠标拖动到目标新位置。

49.角平分线：  请选择参考要素，点选左键指示参考线起点，请输入角度线角度和长度，并指定角度线终点

50.掰开省：  请选择参与操作的要素，按右键结束选择，请选择省线，并指示省尖方向。请选择基线，并指示展开侧方向

51.比例变换：即把纸格放大与缩小  左键框选目标纸格，按右键结束

52.打散纱向：即把布纹线与纸格名字，物料分开

左键框选目标纸格布纹线，可进行打散纱向。按Shift+框选纱向可恢复纱向。

53.要素长度测量：请选择被测量的要素，右键结束（同时按Shift可测量走位线的长度）。

54. 皮尺测量：左键点选或框选测量要素的起点端，按F8键可关闭皮尺显示

55. 两点测量：请左键点选第一点，请选择第二点

56. 拼合检查：请选择第一组要素，右键结束。请选择第二组要素，右键结束。（同时按Shift可测量走位线的长度）